第一章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 合肥体育运动学校 |
| 2 | 项目名称 | 合肥体育运动学校教学设备采购 |
| 3 | 项目编号 | 无 |
| 4 | 付款方式 | 验收合格后一次性付合同款。投标人需向采购人提供正规发票。 |
| 5 | 地点 | 合肥市青阳路7号（合肥体育运动学校），采购人指定地点。 |
| 6 | 本项目采购标的所属行业 | 信息化。 |
| 7 | 勘察现场 | 截止时间：2024年04月9日 地点：合肥体育运动学校教务处。 |
| 8 | 标书份数及要求 | 投标文件：正本 1 份；副本 2 份，密封提交。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 采购人联系方式 | 联系人及联系电话：陈老师，0551-65561602 |

第二章  采购需求

1、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后一次性付合同款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 合肥体育运动学校，采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后7个日历日内完成 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年，货物需求表中有特殊要求的以货物需求表为准 |

2、货物需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，交换缓存≥4Mbit； 3、支持MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200； 4、★支持VLAN划分，支持生成树STP/RSTP、链路聚合、端口镜像，支持DHCP Snooping，提供官网链接及官网截图证明； 5、支持高效节能以太网（EEE），支持防雷等级≥6KV， 工作温度最高≥50℃； 6、★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，所投设备同时支持WEB、管理平台及APP管理，提供官网链接及官网截图证明； 7、设备在100米传输距离能正常工作，传输无丢包，突发长度的突发间隔等于最小帧间隔，无丢包； 8、★交换机可以通过同一品牌的网管平台及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配管理平台，提供管理平台软件产品登记测试报告扫描件或复印件； | 1 | 台 |
| 2 | 多媒体智慧黑板 | 一、整体设计要求如下： 1、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。 2、整机屏幕采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB；钢化玻璃表面硬度≥9H。 5、采用电容触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持Android系统中进行40点或以上触控。 6、★整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供第三方有权机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 7、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 8、★整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。（提供第三方有权机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 9、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 10、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 11、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 11、整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，并且像素值均大于800 万； 12、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 13、★为了保障师生用眼健康问题，智慧黑板需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。（提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的检测结果复印件） 14、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 15、★整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（提供第三方有权机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 二、整机系统要求如下： 1、整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。 2、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 3、★整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供第三方有权机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 4、整机设备教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。 5、整机设备可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。 6、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。 7、整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。 8、★整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供第三方有权机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 三、智慧课堂互动软件要求如下： 1、在公网环境下，无需借助任何外接设备，通过软件端即可实现手机/平板等学生学习终端与教师端授课工具进行连接，实现线上/线下/混合互动教学。 2、支持课堂快速开启直播，无需切换其他设备及操作界面，老师利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放，可复制链接或点击直接播放回看。 3、★支持教师下载教室空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包含但不局限于以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。（提供第三方有权机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 4、支持学校精品课程资源库创建及精品资源课程内容展示，便于学校优质教学资源沉淀与积累。 5、当老师在全屏播放课件时，学生端也会同步进行课件播放，如：老师进行PPT翻页操作时，学生端会同步翻页，保证课堂中老师讲课进度同步展示。 四、电脑模块要求如下： 1、搭载Intel 酷睿系列 i5以上CPU，内存8GB DDR4以上，硬盘256GB固态硬盘以上。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 2、采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有标准PC防盗锁孔。 3、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 | 3 | 套 |
| 3 | 智慧讲桌 | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 3.智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。 4.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。 5.智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。 6.★智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制。智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。（提供第三方国家级检测机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 7.智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。 8.★为保证产品的兼容性及售后的稳定性，智能讲台需与交互智能平板为同一品牌厂家。（提供第三方国家级检测机构出具的CMA和CNAS的检测报告复印件） 9.智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 10.智能讲台支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。 | 3 | 台 |
| 4 | 音箱 | 音箱部分： 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.THD+N≤1%。 7.声频响110Hz-16kHz。 8.距离音箱10米处声压级≥75dB。 9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告复印件） 11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 14.★支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告复印件） 无线麦克风部分： 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms. 3.★用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。（提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） 4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。 5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。 6.★采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。（提供具有CNAS认证资质的第三方检测认证机构出具的权威检测报告复印件） 7.支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 8.具备Type-c外置麦克风接口，与充电接口复用。可搭配Type-C接口的麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。 9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。 | 2 | 个 |
| 5 | 音频主机 | 据权限大小对系统进行广播．向系统添加或删除节目。 IP网络广播可以实现双向对讲、广播监听、任意点播、实时采集、终端选配、一键对讲、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消防报警广播。 1.支持1路短路触发开机接口，用于定时驱动开机运行。 2.支持6×USB接口、2×PS/2接口、 6×串口接口、2×千兆网口、1×VGA口、1×CVI口，4个声卡、6*PCI 槽扩展。带音量调节旋钮 ，自带CD光驱。内置扬声器 3.机架式机箱，工业级主板 。 4.屏幕 ：≥15＂高亮度LED液晶屏（配四线电容触摸屏）可选配电容屏 5.配置不低于4G内存、1TG 硬盘。（可根据客户要求增加内存和固态） 6.搭配Microsoft Windows Server 2012服务器系统操作平台 。（可根据客户要求定制） 支持系统： Microsoft Windows Server 2008企业版、x64企业版、标准版、x64标准版、Windows 7、Windows 10、或Server等数据中心版、x64数据中心版、2012服务器系统; Windows Small Business Server 2008;Red Hat Linux;SUSE Linux 安全认证加电口令，特权存取口令 系统参数： 屏幕 ：15＂高亮度LCD液晶屏（配四线电阻触摸屏） 分辨率：1024x768，无DVD光驱 主板：工业主板 CPU：Intel J1900 4核 显卡：板载 内存：4G 硬盘：1TG 电源：350ATX 扩展：5*PCI 槽扩展 串口：1*COM口 USB:前置2个，后置4个 整机功耗: 60～80W 接口：3*音频口,1*网口，1*键盘口，1*鼠标口，1*VGA口 备注：标配方案不可以加声卡，高配最多可加5个声卡 外观尺寸：19＂7U 482.6x310.3x295mm（宽x高x深） 安装方式：支持机架安装，桌面放置 面板：8mm高级拉丝硬质阳极氧化铝合金面板 箱体结构：耐指纹喷涂电解锌钢板 键盘/鼠标：机箱底部抽拉式键盘和触摸板鼠标 整机颜色：银、黑两色可选 | 1 | 台 |
| 6 | 网络化室内音箱 | 功能特点: 采用嵌入式技术和音频处理技术设计；内置嵌入式网络语音解码模块，完成网络音频流的同步接收和解码；采用高速工业级芯片，启动时间达到毫秒级；提高设备使用稳定性； 内置嵌入式网络语音解码模块、双通道输出功放，设备运行稳定性高； 具有独立地址，可以单独接收服务器的个性化定时播放节目。 带有路本地线路输入，路本地话筒输入：可将外接音频（卡座、笔记本、话筒等）送入网络音箱本地线路、话筒接口实现本地多媒体扩音。 带电源指示灯、数据运行灯指示，工作状态一目了然。 网络主音箱带辅助音频输出接口、可以挂接一只副箱。 高品质的数字音频传输，无噪音，音质达到级（音频文件位速为自适应）； 高级工程塑料外壳材质，做工精致，抗摔防震。 具备智能电源管理功能，设备采用内置判断功放的运行状态，在无工作状态时功放自动进入休眠状态，待机功率≤0.2W,当有播放任务时，功放自动启动。 带有远程音量调节功能，终端在自动启动和播放任务的时候，自动将音量调节到系统设定的默认状态。音量自动调节默认值分别可制定为背景音乐音量、紧急广播啬量和消防广播音量等。 设备具备全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确。 音箱具有软件远程设置高低音功能，可以根据歌曲内容对高低音要求不同自行设置。 通过网络任意接收来自服务器的广播节目，包括话筒寻呼、消防警报自动强插、电话寻呼等。 一线多用：充分利用现有网络资源，避免重复架设线路，兼容网络协议，可挂接在以太网络到达的任何地方，真正实现广播、计算机、监控网络等的多网合一，支持跨网关、跨路由、互联网传输。通过网络联机设定地址及网络配置等。 具有远程升级功能，产品程序更新无须现场升级，通过网络远程即可更新、方便快捷。 设备参数 网络接口：RJ45、10M/100M 网络协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP(组播) 音频格式：MP3/MP2 支持码流：32K-320K 频带宽度：20Hz-20KHz 灵敏度：94dB 信噪比：线路：≥90dB；话筒：≥88 dB 额定功率：10W*2，最大功率20W 扬声器阻抗：5"8Ω，2.5"8Ω， 待机功率：0.2W 供电：AC 220V±10%，50-60Hz 安装方式：壁挂式、桌面式 | 20 | 个 |
| 7 | 文件柜 | 1、规格尺寸：900×420×1800mm； 2、冷轧钢板:主体采用冷轧钢板。经激光下料，数控冲床冲压，数控折弯一体成型，整体90%气保焊焊接，保证结构强度，避免碰焊表面留下疤痕，影响整体美度； 3、工艺:经除油，除锈，磷化等十一道隧道式表面前处理，能确保各种环境下长时间表面不脱落，不生锈情况发生。外处理采用热固性环氧树脂粉末或同等级别的粉末，环保无污染； 4、锁具:可换芯锁，钥匙丢失可实现不破坏柜体轻松实现换锁； 5、配件:优质五金拉手、铰链采用自制插销式铰链与门板焊接成一体，具有牢固性好，安装方便等特点。 | 1 | 个 |
| 8 | 职业心理书籍 | 职业心理书籍 | 100 | 本 |
| 9 | 立式机柜 | 1.符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491,IEC297-2、DIN41491、PART7、GB/T3047.2-92标准。 2.兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准。 3.全包选用优质冷轧钢板制作，结构坚固，承载负荷大，完全能满足客户对此类机柜的需求。 4.板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。 5.良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠，能适应兼容更多的IT设备；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固。 6.机柜并柜方便、快捷。 7.配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。 8.外观：封闭焊接式设计，外观新颖高雅，美观大方，尺寸精密，极富时代气息，正门采用网格式设计，既美观又利于机器散热，机柜主体颜色有灰和黑两种； 9.结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理； 10.材料：采用1.0mm厚高强度优质冷轧钢板及5mm厚高强度安全钢化防爆玻璃，可有效防震，更加安全可靠； 11.散热：配备有专业的散热系统，内置有两台冷却风扇，可有效解决机柜内部散热，保护设备安全，使设备稳定在正常状态下工作； 12.地线：内置有专业的接地系统，可有效保护设备安全； 13.安装：挂装式安装，安装更加简单快捷； 14.尺寸（高× 宽×深mm）：1000×600×600 | 1 | 个 |

3、报价要求

本项目报总价及每种货物的单价报价，供应商报价为完成本项目所需的一切费用，采购人后期不在追加任何费用。所报总价不超过本项目预算，且每种货物的单价报价不能超过该产品的单价最高单价。

第三章  评标程序及评审细则

第一条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第二条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第三条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，依据招标文件的规定，对所有投标人提交的投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第四条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

| 一、初审指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照复印件或影印件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 无得大违法记录、无不良信用记录声明函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖公章 |  |  |
| 3 | 投标授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖供应商签章 |  |  |
| 4 | 投标报价 |  |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 评委签字： 评审时间： |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评标委员会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评委会全体成员及监督员均须在评审纪要上签字。评审纪要应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第四章  综合评分办法

本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

| 评分指标 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分（70 分） | 技术参数及要求 | 评审小组根据各供应商所投产品对采购文件采购需求中设备技术参数及要求的响应情况进行评分： 1、技术参数及要求全部满足或优于招标文件要求的，得满分45分，标注★技术参数及要求每满足1项得3分。 2、未标★技术参数有3条及以上未响应或负偏离的，将导致投标无效/响应无效。 注：以招标响应表中要求提供的证明材料（如有）作为评审依据。 | 0-45分 |
|  | 供货安装（调试）及售后方案 | 投标人根据项目特点提供项目的实施方案（包括但不限于：项目实施的技术力量和人员安排，供货质量的保证措施，供货期的保证方案和措，对本项的培训方案），评委会根据实施方案进行综合评审，未提供或提供差的不得分： 一、技术力量 （1）项目实施中技术力量分配合理，人员配备科学的供货质量保廉政措施具体可行的，得6分； （2）项目实施中技术力量分配较合理，人员配备较科学的，供货质量保证措施较具体可行的，得4分； （3）项目实施中技术力量、人员配备、供货质量保证措施须进一步完善的，得1分； （4）差或未提供的不得分。 二、培训方案 （1）供货期的保证措施科学合理，培训方案针对性、可执行性强的，得5分； （2）供货期的保证措施较科学合理，培训方案针对性、可执行性较强的，得3分； （3）供货期的保证措施、培训方案有待进一步完善的，得1分； （4）差或未提供的不得分。 三、售后服务方案 根据售后服务计划或方案情况、服务电话设置、响应、到场时间长短，评委会进行综合评审，差或未提供的不得分： 1）售后服务计划完善充实，服务电话数量设置充足，响应时间快速的得5分； 2）售后服务计划较完善充实，服务电话数量设置较充足，响应时间较快的得3分； 3）售后服务能力有待提高和加强的得1分。 4）差或未提供的不得分。 | 0-16分 |
|  | 生产厂商质保承诺 | 提供下列所投产品生产厂商出具的质保承诺函： （1）提供所投序号1号产品“网络交换机”的设备生产厂商出具的质保3年承诺函，得3分，未提供不得分； （2）提供所投序号2号产品“多媒体智慧黑板” 的设备生产厂商出具的质保3年承诺函，得3分，3未提供不得分； 注：投标文件中提供加盖生产厂商公章的质保承诺函扫描件（格式自拟）。 | 0-6分 |
|  | 业绩 | 自 2020年1月1日以来（以合同或协议签订日期为准），投标人具有类似项目业绩，提供业绩得 3分，满分3分，未提供不得分。 注：（1）投标文件中提供业绩合同（或协议）扫描件， 合同（或协议）须能体现出合同（或协议）签订时间、项目内容等关键评审信息，如未能体现的，须同时另附业主单位出具的加盖公章的证明材料扫描件。 （2）上述业绩指已完成业绩，投标文件中无须提供已完成证明材料，只需在《投标业绩承诺函》中备注是否已完成即可。 | 0-3分 |
| 价格分（30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  | 0-30分 |

第五章  评标纪律

第一条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第二条 在评标过程中，评委、秘书组及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第三条 本评标办法的解释权属于合肥体育运动学校。

第六章  响应文件格式

合肥体育运动学校教学设备采购

响

应

文

件

项目名称：

投 标 人：                            （盖章）

日  期：      年    月    日

- 报价表

1-1报价表

项目名称：合肥体育运动学校教学设备采购

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

供应商签章：

日    期：

注：

1.本表内容根据招标文件要求包括了设备维护维修服务及其税费以及来回现场车旅、调试、培训、技术服务等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

1-2分项报价明细表

（仅供参考，供应商可自行制作格式）

| 序号 | 货物名称 | 项 | 数量 | 单价 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

日      期：

备注：

表中所列服务为对应本项目需求的全部内容。如有漏项，供应商承提全部责任。

二、响应函

致：合肥体育运动学校

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.我方接受招标文件规定的付款方式、免费质保要求。

供应商签章：

日    期：

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本单位郑重声明，符合下列情形之一：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的；

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月；

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月；

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）及区（开发区）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日超过24个月。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日      期：

四、授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与招标、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加招标的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

五、投标响应表

5.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |

5.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

六、供货安装（调试）方案

(供应商可自行制作格式)

七、售后服务与维保方案

(供应商可自行制作格式)

八、投标业绩承诺函

我单位同意评审结果公告中公示以下业绩并承诺：所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商签章：

日      期：

| 序号 | 项目名称 | 供货范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.表中所列业绩应为供应商满足招标文件要求的业绩；

2.成交供应商提供的以上业绩情况，如招标文件有约定的，将按约定随评审结果公告。

九、其他文件

提供符合招标邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、税务登记证、人员证书、资质证书、荣誉奖项等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。